Понуђач :

Спецификација за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији оштећеног крова Специјалне болнице за интерне болести Младеновац.

|  | ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА | Jединица мере | Количина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа дела оштећеног лима са одлагањем на градилишну депонију или одвозом ван градилишта | m² | 250 |  |  |
| 2. | Демонтажа лима са атика и венца RŠ 60-100 cm (развијена ширина) | m | 16 |  |  |
| 3. | Демонтажа хоризонталних олука RŠ 50 cm (развијена ширина) | m | 16 |  |  |
| 4. | Скидање отрулеле даске, подлоге за лим до 50 % од укупне површине крова | m² | 250 |  |  |
| 5. | Додатак нових гредица- подконструкције за даску 8x8 cm до 30% површине | m³ | 1,6 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња нове даске (јелова грађа 24 mm- цоловна даска) преко кровних греда на делу демонтирања до 50% | m³ | 3,12 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња паронепропусне фолије каракреристике 170 gr/m² | m² | 250 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња олучних хоризонтала | m | 16 |  |  |
| 9. | Демонтажа и монтажа громобранске траке |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и уградња бојеног фалцованог лима дебљине најмање 0,55 mm преко дашчане подлоге | m² | 250 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња лима за атику дебљине најмање 0,55 mm RŠ 60 (развијена ширина) | m | 16 |  |  |
| 12. | Чишћење градилишта са одвозом шута на градску депонију по завршетку радова |  |  |  |  |
| СВЕ УКУПНО |  |  |  |  |  |